OPTIMISATION TNT2

Réalisé par Fabrice sur http://nvchips-fr.com

On me réclamait ce guide depuis un bon moment , voilà qui est fait. Les réglages que vous trouverez dans ce guide ont été testé sur une Xentor 32 et une 3D Prophet DDR-DVI., avec un P III @504 Mhz sur une BH6 et 256 Mo de ram PC 100.

Ce guide s'adresse donc aussi bien aux possesseurs de GeForce qu'aux possesseurs de TNT2 , avec les drivers 3.xx .Si un point particulier s'applique à une carte ou à une configuration particulière , cela sera précisé.

PARAMETRES DU BIOS DE LA CARTE MERE :

Avant de s'occuper des drivers , il convient de paramètrer correctement le bios , ce qui permet d'éliminer une bonne partie des problèmes qu'on peut rencontrer .

Pour entrer dans le bios de votre carte mère , consultez sa documentation, en général il suffit d'appuyer sur la touche del/suppr du clavier au démarrage du PC. Les règlages suivant sont donnés pour un bios Award v4.51 , mais vous retrouverez les mèmes types de règlages dans d'autres bios.

Reglages bios features setup

- video bios shadow= enable

- toutes les adresses ( 8xxxx-bxxxx) shadow=disable

- PCI VGA palette snoop =disable

Règlages Chipset features setup

- AGP Aperture size : idéalement il doit ètre règlé à la moitié de la quantité de ram dont vous disposez .Cependant , certains ont remarqué qu'en règlant ce paramètres à 256 Mo ( le maximum ) , ils obtenaient un gain de performances. Je dois dire que sur ma configuration cela n'a rien apporté.

- Dans certains cas , il peut ètre nécessaire de désactiver l'AGP , en abaissant l'AGP aperture size à 16 Mo ou moins.Consulter la F.A.Q GeForce pour plus de précisions.

- video bios cacheable =disable

- video ram cacheable=disable

Vitesse du bus AGP

AGPCLK/CPUCLK

Ce règlage se trouve dans le soft menu du bios des cartes mère ABIT , consultez le manuel de votre carte mère pour savoir comment le modifier.

En général cette fréquence doit ètre fixée à 66 Mhz . Comme ce paramètre est une fraction de la fréquence du bus externe (FSB) qui peut prendre les valeurs 1/1 et 2/3 , il faut choisir sa valeur en fonction de la FSB 2/3 pour une FSB=100 Mhz , et 1/1 pour un FSB de 66 Mhz.

Avec l'engouement pour l'overclocking , on est souvent amené à pousser la fréquence du bus externe au delà de sa fréquence d'origine. Cela a pour effet d'augmenter la fréquence du bus AGP.

-La majorité des GeForce supporte trés bien l'overclocking du bus AGP , évitez toutefois que sa fréquence dépasse 100 Mhz ! Le meilleur compromis vitesse/stabilité est une fréquence de 83 Mhz .Fixez le diviseur ( 1/1 ou 2/3 ) en fonction de la FSB .

-Les TNT2 en tous cas certaines cartes sont moins bien loties de ce coté là , elles supportent moins bien l'overclocking du bus AGP. Essayez la encore , dans tous les cas de ne pas dépasser 83 Mhz.

règlage PNP, PCI, onboard I/O

Assign irq for VGA doit ètre enable. En général vous pouvez laisser le bios fixer lui mème une IRQ. Vérifiez dans le panneau de configuration/systeme de Windows que votre carte graphique ne partage pas son IRQ avec un autre périphérique tel une carte son par exemple. Seul l'IRQ PCI steering peu partager une IRQ avec la carte graphique. Au besoin , assignez manuellement une irq pour la carte.

Pour les cartes mère SS7

- cache pipeline write = disable préconisé pour les cartes SS7

- AGP turbo mode =disable fonction disponible avec les bios les plus récents , préconisé pour les cartes SS7 .A utiliser en dernier recours , bien que certains disent que cela n'entame pas les performance d'une carte à base de GeForce ou TNT2 , j'ai des doutes.

DRIVERS : INSTALLATION ET CONFIGURATION:

Installation:

Avant d'installer les drivers de votre carte graphique , il faut prendre soin de complètement désinstaller les drivers de votre précédente carte si il s'agit d'une première installation . Faites de mème si vous passez des drivers 2.xx aux drivers 3.xx , ou encore si vous passez des drivers du fabricant de la carte aux drivers génériques.

Dans tous les cas il faut passer en mode PCI VGA standard , en allant dans le panneau de configuration /affichage /carte et en cliquant sur modifier. Referez vous en à l'aide de Windows pour une explication complète sur la marche à suivre.

Ensuite , allez dans le panneau de configuration /ajout suppression de programme , afin de désinstaller les anciens drivers . Vérifiez ensuite dans la base des régistres que plus aucune clé ne fait référence à ses drivers .Au besoin supprimez manuellement ces clés. On ne peut pas donner de méthode toute faite dans le cas présent , car les clés à supprimer diffèrent selon la marque de votre précédente carte. Pour savoir comment désinstaller les drivers Nvidia et Creative , consulter la F.A.Q GeForce.

Ceci fait , vous ètes prèt à installer les drivers , l'installation devrait se dérouler sans problème.

Configuration:

Les drivers étant installés , il convient maintenant de les configurer en fonction de votre PC.

Utilitaire d'overclocking et options avancées D3D :Vous souhaiterez sans doutes accèder à l'utilitaire d'overclocking et aux options avancées direct3D dont nous reparleront plus tard.

Pour faire apparaitre ces options , téléchargez le fichier coolbits , et double cliquez dessus. Les informations pemettant de revèler l'utilitaire d'overclocking et les options avancées d3d seront automatiquement ajoutées à la base des régistres.Ceci ne fonctionne qu'avec les drivers detonator 3.xx génériques de Nvidia et avec les drivers des constucteurs qui ont uniquement ajouté leur logo dans le panneau de configuration.

AGP 2X et Sideband sur configuration à base d'Athlon: Depuis les drivers 3.62 , l'AGP est fixé à 1X quand une carte mère Slot A est détectée en raison de problèmes d'instabilité rencontrés sur les premières cartes mère SlotA sorties.. Cependant , Sur certaines configurations l'AGP 2X ne pose pas de problème , alors pourquoi s'en priver. Il suffit de télécharger le fichier AGP2X.reg et de cliquer sur celui ci .Les informations seront automatiquement ajoutées à la base des régistres.Si l'AGP2X pose problème , il suffit d'aller jusqu'a la branche :HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\NVIDIA Corporation\Global\System et d'effacer le Dword EnableIrongate2x .

L'AGP sideband peut ètre activé depuis les drivers 3.69 . C'est une source d'instabilité sur de nombreuses configurations sans apporter de gains de performances. Néanmoins vous pouvez le tester en téléchargeant et installant le fichier AthlonSBA.reg .Si cela plante rien de plus facile que d'éditer la base des régistres , en effaçant le Dword EnableIrongateSBA dans la branche HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\NVIDIA Corporation\Global\System.

AGP sideband sur les autres configurations : Ceci ne concerne que les Geforce ! : Il n'y a pas moyen de l'activer si il est "disable" dans le bios de la GeForce , sauf pour les Annihilator pro de Creative qui a publié un utilitaire appelé AGP wizard permettant entre autre de l'activer.

Multitexturing en opengl 16 bits : Le multitexturing est activé par défaut en 32 bits sous opengl. Par contre , il ne l'est pas en 16 bits . Pour l'activer , il faut éditer la clé suivante de la base des régistres :

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Display\000X\

NVIDIA\OpenGL

Ou 000X correspond au dernier sous répertoire dans le répertoire display de cette branche.Il peut se nommer 0000 , 0001 , 0002 , ... . Cela dépend de la manière dont vous avez désinstallé de précédents drivers détonator.

Ajouter le Dword : ForceMultiTexture en lui donnant la valeur 1.

Vous pouvez utiliser le fichier Multitexturing.reg en vous assurant d'abord que le dernier sous répertoire du répertoire display dans la base dés régistres porte bien le nom 0000 . Sinon , il vous faut éditer le fichier ( clique droit + éditer) en remplaçant 0000 par la valeur correspondant à celle de la base des régistres.

PANNEAU DE CONFIGURATION : OPTIMISATION

Optimisation D3D

Performances and compatibility options :

-Enable Fog tab émulation : Ce pamamètre peut ètre désactivé car il ralenti légèrement l'affichage , et que la GeForce comme la TNT2 gèrent en hardware le vertex fog et le table fog ( effet de brouillard).

Cependant certains jeux en général des jeux plutot anciens ne détectent pas correctement ces capacités Hardware .Si vous avez des problèmes d'affichage à ce niveau , pensez à le réactiver.

-Adjust Z-buffer depth to rendering depth if unequal : cette option règle la profondeur du Z-buffer sur celle du rendu en cas d'inégalité. Cochez cette option , car , elle n'affecte en rien les performances , et si vous la décochez certaines applications ne pourra pas s'éxecuter.

-Enable Alternate depth buffering technique : c'est une autre technique de mise en tampon de la profondeur . Elle s'applique pour une profondeur de 16 bits. Elle permettrait d'améliorer la qualité d'affichage en 16 bits , au prix d'une baisse des performances.

Je dois dire que je n'ai remarqué ni amélioration de l'affichage , ni baisse de performances sur ma configuration ( P III 500 + 256 Mo de ram + GeForce DDR. idem avec la TNT2 ultra) .

Si vous avez un processeur puissant et une GeForce ,activez cette option , cela ne coute rien .

Si vous avez un processeur plus ancien , et une TNT2 alors il vaut mieux la désactiver.

Display Logo when running D3D applications : Rien à dire là dessus , laissez cette option décochée , elle est complètement inutile , à moins que vous ne soyez un fan de Nvidia et que vouliez voir tourner un logo en bas de votre écran..

Mipmapping :

-Automatically generate N mipmap levels: Ce paramètre permet à la carte graphique de générer un nombre N de niveaux de mipmap compris entre 0 et 12. Cela a pour effet d'améliorer le transfert des textures, et donc les performances Je le règle personnellement au maximum (12) sans problème particulier. Cependant si vous remarquez un problème au niveau de l'affichagedans certains jeux ,tel qu'un mauvais alignement des textures , il est alors conseillé de réduire le nombre de niveaux de mipmap , j'usqu'a l'obtention d'une image correcte . Il se peut mème que vous soyez obligé de le mettre à 0.

-Automipmap method : vous avez le choix entre bilinear et 8-tap anisotropic . Ce choix n'a d'effet que si le niveau de mipmap ( option précédente) est supérieur à 0. Bilinear permet d'obtenir un affichage plus fluide , tandis qu 8-tap anisotropic permet d'en améliorer la Qualité.

J'ai remarqué que sur ma configuration , aussi bien avec la TNT2 ultra qu'avec la GeForce , choisir 8-tap anisotropic ne faisait baisser que trés légèrement les performances.Donc l'a encore , le choix se fera en fonction de la configuration:

Choississez Bilinear si votre configuration est peu puissante ( exemple P II <450 Mhz) ou si vous ne disposez que d'une TNT2 ou une Vanta.

Choississez 8-Tap anisotropic si votre processeur est cadencé à 500 Mhz ou plus , et si vous disposez d'une GeForce, ou si la qualité d'affichage prime pour vous sur la vitesse.

-Mipmap detail level : Vous pouvez ici choisir entre cinq valeurs pour le niveau de détails du mipmap , allant de best performance à best image quality.

Pour les GeForce , règlez ce paramètre sur best image quality car il n'influe pas sur les performances de cette dernière.

Pour les TNT2 selectionnez high image quality . Avec best image quality , la baisse de performances est trés légère. Sur une TNT2 ultra , je le laissais à best image quality , parce que je suis plus sensible à la qualité d'affichage qu'a la vitesse. De ce coté là , c'est à vous de voir.

Notez que vous pouvez sauvegarder plusieurs règlages ( bouton save as) , en leurs donnant le nom d'un jeu par exemple , et ainsi selectionner un ensemble de réglages particuliers (custom d3d settings) fonctionnant mieux avec un jeu , que vos paramètres habituels.

Cliquez maintenant sur le bouton more D3D...

More Direct3D

-Texel Alignement : Ne touchez pas à ce réglage qui est conforme aux spécifications D3D. Il est utile de jouer sur cette valeur uniquement en cas de défaut d'affichage avec certains jeux qui ne se conforment pas aux prescriptions de D3D.

-PCI Texture Memory Size : Ce réglage est sans effet sur les cartes AGP donc , inutile d'y toucher . Seules exeptions : il semble que pour Unreal Tournament l'augmenter permette d'améliorer la fluidité .Utilisez le également si vous avez désactivé le port AGP en règlant l'AGP aperture size à 16 Mo ou moins (règlez le à la moitié de la quantité de mémoire vive disponible) .

-Disable Vertical sync : Cette option ne s'affichera que si vous avez utilisé le tweak CoolBits de la base des régistres.

Cochez cette case car elle permet souvent de gagner de précieux fps surtout si votre moniteur ne vous permet pas des fréquences de rafraichissement élevées , ou si vous utilisez un outil de bench.

-Render no more than N frames ahead : Si vous avez cochez la case précédente vous avez accés à ce règlage. Dans un jeu , conservez la valeur par défaut de 5 frames , au dela vous risquez parfois d'observez un temps de latence lors du déplacement du curseur de la souris ou d'un périphérique de jeu. Pour les benchs par contre vous pouvez utiliser la valeur maximale qui est de 30 frames ahead.

Optimisation openGL:

-Enable buffer région extension : Cette option n'a d'utilité que pour Quake3 et certains programmes de modélisation 3D . Si vous n'utilisez aucun de ces softs , laissez cette case décochée.

-Allow the dual planes extension to use local video memory : Cochez cette case uniquement si vous avez coché la précédente.

-Use fast linear-mipmap filtering : Laissez cette option désactivée , car je n'ai pas remarqué de gain de performances sur ma configuration , tandis que l'image paraissait moins nette ( arrière plan) .A utiliser à mon avis sur des configurations peu puissantes.

-Enable anisotropic filtering : Cette option permet d'ameliorer la qualité de l'image au prix d'une petite baisse de performance .

Avec un gros P III ou Athlon et une GeForce, on peut laisser activer cette option , car la perte de Fps est minime.

Par contre sur un P II ou Celeron de faible puissance mieux vaut ne pas l'activer.

-Enable Alternate depth buffering technique : Ce règlage est identique à celui éxistant en D3D. Il ne vaut que pour une profondeur d'écran de 16 bits. Laissez cette case décochée car elle n'apporte rien en terme de qualité d'affichage.

-Disable CPU support for enhanced instruction sets :Il n'y a aucune raison de cocher cette case. C'est à essayer uniquement au cas ou vous rencontriez un problème avec un jeu opengl qui refuserait de se lancer. Je n'en ai encore jamais vu.

-Default color depth to textures : je règle toujours cette option sur "use desktop color depth" . C'est le nombre de couleurs du bureau de windows qui est alors utilisé par défaut dans un jeu opengl. De toute manière avec les jeux récents il y a toujours la possibilité de sélectionner la résolution et le nombre de couleurs dans les options graphiques des jeux.

Buffer flipping mode : laissez cette option sur auto-select .

Vertical sync : Cette option permet d'activer ou désactiver la Vsync pour les jeux opengl .Mettre la Vsync sur off permet d'améliorer le nombre Fps .Le règlage always off ne me pose pas de problème sous Quake 3 , ou Kingpin. Par contre , avec Half life j'obtiens un tearing désagréable .( cela donne l'impression de voir double ) .

Mettez donc cette option sur "Always off ", et si vous rencontrez un problème de tearing et que vous observez un temps de latence dans le déplacement du curseur de la souris , règlez le sur "on by defaut".

-Use up to N MB of system memory for texture in PCI mode : ne touchez pas à ce règlage qui n'a aucun effet sur les cartes AGP . Utilisez le uniquement si vous avez désactivé le port AGP en règlant l'AGP aperture size à 16 Mo ou moins .

Comme pour les règlages D3D , vous pouvez en sauvegarder plusieurs que vous pourrez activer en fonction de l'application utilisée.

Overclocking :

Si vous avez utilisé le tweak Coolbits , vous devriez avoir accés aux options hardware.

-Allow clock frequency adjustment : Il vous faudra cocher cette case pour pouvoir toucher aux curseurs "core clock frequency" et "Memory clock frquency". Une fois cochée le PC rebootera et vous y aurez accés.

-Test New settings : Vous devrez obligatoirement tester avec ce bouton chaque nouveaux règlages , afin que les drivers acceptent de les appliquer .

Il n'y pas grand chose à dire concernant ces règlages , je ferais cependant 2 ou 3 recommandations:

-Modifiez un seul paramètre à la fois , cela permet de fixer facilement les fréquences limites de fonctionnement de la carte graphique.

-Augmentez les fréquences par petits incréments ( 5 Mhz maximum !)

-Testez chaque règlages suffisemment longtemps et avec plusieurs applications avant de les déclarer bons pour le service.